Проект ЕС  No. U1.05/09, Contract No. 2011/268-367 «Розробка удосконаленої, повністю інтегрованої системи управління в ДП НАЕК «Енергоатом» і на ВП АЕС для ефективного і скоординованого аварійного реагування»

Технічний проект

системи підтримки прийняття рішень ДП НАЕК «Енергоатом» і ОП АЕС  для ефективного и скоординованого аварійного реагування ,

заснованої на програмному забезпеченні РОДОС

розроблений Контрактором  проекту ЄС

Карлсруе Інститутом Технологій, Германія

Том 1

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ

Аркуш узгодження та затвердження

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | <посада> |
|  |  | _____________ <П. І. Б.> |
|  |  | «___» __________ 2015 р. |

|  |  | Розробили: |
| --- | --- | --- |

|  |  | <посада> |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________ <П. І. Б.> |
|  |  | «___» __________ 2015 р. |

|  |  | <посада> |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________ <П. І. Б.> |
|  |  | «___» __________ 2015 р. |

Анотація

Даний документ …

Зміст

1. Вступ	5

2.	Опис функцій, що автоматизуються	5

2.1.	Вхідні дані	5

2.1.1.	Перелік вхідних матеріалів і документів, використаних при розробці функціональної частини проекту СППР	5

2.1.2.	Особливості об'єкта управління і системи управління  САР ДП НАЕК Енергоатом , взаємопов'язаних з СППР що розробляється	7

2.1.2.1.	Загальні положення про інформування	7

2.1.2.2.	Державня система та  системи готовності і аварійного реагування   ДП НАЕК Енергоатом	8

2.1.2.3.	Кризові центри ДП НАЕК Енергоатом	11

2.1.2.4.	СППР КАДО	15

2.1.2.5.	Висновки до розділу	16

2.2.	Цілі СППР і автоматизовані функції	25

2.2.1.	Функції СППР , заснованій на програмній системі  JRODOS	25

2.2.2.	Характеристика і схема  функціональної структури СППР РОДОС	29

3.	Опис  СППР  на основі системи РОДОС , яка впроваджується в  ДП НАЕК Енергоатом	32

3.1.	СППР РОДОС ДП НАЕК Енергоатом і її взаємодія з СППР інших відомств, які використовують систему РОДОС	32

3.2.	Логічна схема  реалізації СППР на основі програмної системи РОДОС в ДП НАЕК Енероатом	35

# 1 Вступ

Можливість виникнення аварій на АЄС потребує удосконалення галузевих систем аварійної готовності і реагування (САР), зокрема, за рахунок застосування сучасних автоматизованих систем підтримки прийняття рішень СППР, функціями яких є прогнозування динаміки радіаційного забруднення  вусіх компартментів навколишнього середовища (земля, повітря, вода, рослинність, тваринні екосистеми), розрахунку доз зовнішнього і внутрішнього опромінювання во і використання результатів моделювання ефективності різних сценаріїв аварійного реагування для планування контрзаходів.

В ДП НАЕК Енергоатом існує галузева систем аварійної готовності і реагування , впровадження в структуру якої європейської програмної системи підтримки реагування на радіаційні аварії РОДОС  може підвищити ефективність аварійного реагування і гармонізувати його з країнами ЄС , в яких система РОДОС вже впроваджена.

РОДОС   в сучасній програмній версії JRODOS є мільтіпоатформеною програмною системою, не прив’язаною к специфічному технічному забезпеченню,  Тому  JRODOS впроваджуються в різних країнах світу з наданням стандартної документації –

- Керівництва Користувача,

- Керівництва Системного Адміністратора,

- Керівництва  з аналізу результатів моделювання,

- Опис моделей,

- Програма тестування.

З використанням цієї документаціях зацікавлені відомства світу впроваджують JRODOS з урахуванням особливостей своїх відомчих САР.

З урахуванням того , що ДП НАЕК Енергоатому для впровадження системи РОДОС в свою відомчу САР необхідно, щоб технічний проект розробив закордонний консультант за стандартом 1991 року , і розроблено цей Технічний проект, перший том якого представляє загальний опис системи.

# Опис функцій, що автоматизуються

## Вхідні дані

### Перелік вхідних матеріалів і документів, використаних при розробці функціональної частини проекту СППР

- Аварийный план ОП «Хмельницкая АЭС» - 0.ВО.3024.ПН-10

- Аварийный план ОП «Южно-Украинская АЕС» - ПН.0.0040.0011

- Аварийный план ОП ЗАЭС - 00.ЧС.ПН.01.Д

- Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС. – Затв. наказом Державного комітету ядерного регулювання України 16.01.2004 № 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 136/8735.

- Вимоги до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. – Затв. Наказом МНС України 21.12.05 № 414.

- ДСТУ 7098:2009 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Ліквідування надзвичайних ситуаційта їх наслідків. Загальні положення

- Забезпечення інституційних основ підтримки прийняття рішень щодо попередження, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". - Аналітична записка. НІСД при Президенті України - http://www.niss.gov.ua/articles/1534/

- Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 № 5403-VІ

- Корепанова Н. В., С.С. Замислов, Г.П. Перепелятников, О.В.Невінчаний. Аварійно-рятувальні роботи під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій з викиданням радіоактивних речовин. – Науковий вісник УкрНДІПБ, 2013, № 2 (26). – 12-16.

- Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення, затверджені наказом МНС України від 07.09.2004 № 44

- НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62

- Основні положення організації системи готовності та реагування ДП НАЕК "Енергоатом" на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України". - ПЛ-Д.0.03.089-15.

- ОСПУ-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені Наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54, зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.05.2005 за № 552/10832

- План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001№ 1567

- План реагування на радіаційні аварії. - Затв. Наказом від 17.05.2004 № 87/211 Державного комітету ядерного регулювання України і МНС України. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 р. за № 720/9319. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного регулювання № 24/126 ( z0250-10 ) від 02.03.2010}.

- Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій . Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 26 січня 2015 р. № 18

- Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 9 січня 2014 р. № 11

- Положення про комісію ДП НАЕК «Енергоатом» з надзвичайних ситуацій. - ПЛ-С.0.03.014-09.

- Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру «Безпека об’єктів ядерної енергетики». – Затв. наказом Держатомрегулювання від 20 січня 2009 року № 16

- Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру «Безпека об’єктів ядерної енергетики». – Затв. наказом Держатомрегулювання від 20 січня 2009 року № 16

- Положення про функціонування резервного Кризового центру в системі аварійної готовності та реагування ДПНАЕК «Енергоатом». - ПЛ-П.0.03.069-13.

- Система аварійного реагування   ВП «Рівненська АЕС». - http://www.rnpp.rv.ua/emergency-response.html

- СОУ МНС 75.2-00013528-006:2011 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Режими діяльності рятувальників, що використовують засоби індивідуального захисту під час ліквідування наслідків аварій на хімічно та радіаційно небезпечних об’єктах. Загальні вимоги__

- Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затверджений Наказом МНС України від 13.03.2012 № 575

- Типовий аварійний план АЕС України - ПН-А.0.03.192-15.

- Типовий регламент інформаційного обміну кризових центрів АЕС з Інформаційно-кризовим центром Державної інспекції ядерного  регулювання України. - РГ-Д.0.03.454-14.

- Типовий регламент функціонування кризових центрів АЕС. - РГ-Т.0.03.178-10.

- Бончук Ю.В. , Н.Н. Талерко, А.Г. Кузьменко Программный комплекс анализа дозиметрической обстановки при аварийных выбросах АЭС Украины // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2009. – № 12. – C. 30 – 38.

- Технічна документація системи РОДОС www.rodos.fzk.de

### Особливості об'єкта управління і системи управління  САР ДП НАЕК Енергоатом , взаємопов'язаних з СППР що розробляється

### Загальні положення про інформування

У відповідності до [План ] Підприємства, які експлуатують об'єкти категорії 
радіаційної небезпеки I-III, повинні здійснювати: … оцінку, прогноз розвитку РА і змін радіаційної ситуації та надання рекомендацій місцевим органам виконавчої влади щодо захисту населення. . Центральний орган виконавчої влади, до сфери управління  якого належить аварійний об'єкт, відповідає за: … надання інформаційно-аналітичної підтримки МНС та Урядовій комісії з ліквідації надзвичайної ситуації

У разі виникнення РА нижченаведені центральні органи 
виконавчої влади здійснюють такі функції:

- МНС: … забезпечення керівних органів єдиної системи цивільного 
захисту гідрометеорологічною інформацією та даними про забруднення 
довкілля за результатами спостережень, що здійснює Державна 
гідрометеорологічна служба.

- Мінпаливенерго: … надання інформаційно-аналітичної підтримки групі екстреної допомоги АЕС.

- МОЗ: … оцінку і прогноз дозових навантажень населення та надання 
рекомендацій щодо їх мінімізації.

- Мінприроди:

  - методичне забезпечення управління та контроль за екологічно 
обгрунтованим проведенням робіт з ліквідації наслідків РА;

  - організацію і проведення спостереження, оцінки і прогнозу 
стану атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур, 
радіоактивного забруднення довкілля України;

  - забезпечення керівних органів єдиної системи цивільного 
захисту гідрометеорологічною інформацією та даними про забруднення довкілля;

  - оперативний контроль за радіоактивним забрудненням у випадку 
РА згідно з установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень.

- Держатомрегулювання:

  - міжнародний інформаційний обмін згідно з Конвенцією про 
оперативне оповіщення про ядерну аварію ( 995_026 ) та у рамках 
відповідних двосторонніх договорів з іншими країнами;

  - оперативне повідомлення через засоби масової інформації про 
РА на території України, а також за її межами у разі можливості 
транскордонного перенесення радіоактивних речовин.»

### Державня система та  системи готовності і аварійного реагування   ДП НАЕК Енергоатом

Вимоги до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій. – Затв. Наказом МНС України 21.12.05 № 414.

У розділі 6.5 серед дій, які треба виконувати, є «прогноз розвитку РА».

Положення про функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру «Безпека об’єктів ядерної енергетики». – Затв. наказом Держатомрегулювання від 20 січня 2009 року № 16.

" Основними заходами САР з реагування на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС є:

…

оцінка та прогнозування шляхів протікання аварії, її наслідків, оцінка викидів та скидів радіоактивних речовин, контроль і прогнозування змін радіаційної обстановки, доз опромінення персоналу;

Згідно з типовим розподілом відповідальності між рівнями системи  аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» (додаток В (обов’язковий)] за такі дії як:

оцінювання та прогнозування шляхів протікання аварії, її наслідків;

оцінювання викидів та скидів радіоактивних речовин, контроль і прогнозування змін радіаційної обстановки

відповідальність (В) несе рівень САР АЕС.

2.2. Аварійні плани

2.3. Типовий аварійний план

Типовий аварійний план АЕС України - ПН-А.0.03.192-15.

4.13.3 Частина «Оповіщення» (Розділ 4.13 «Оповіщення та передавання інформації»)

4.14.27 У частині «Заходи щодо захисту населення та довкілля» (Розділ 4.14 «Заходи щодо захисту персоналу, населення та навколишнього середовища»).

2.4. Аварійний план ОП ЗАЕС

Аварийный план ОП ЗАЭС - 00.ЧС.ПН.01.Д.

У [2] питання прогнозування викладені вкрай лаконічно – є вказівка використовувати «Бланк «Рекомендации» с оценками/прогнозами радиационной обстановки за пределами площадки АЭС», «методики оценки масштабов и значимости аварийных выбросов и сбросов».

2.5. Аварійний план ОП ХАЕС

Аварийный план ОП «Хмельницкая АЭС» - 0.ВО.3024.ПН-10.

Дії визначаються картками дій «КД*»

«КДЗ-02» (защита населения и окружающей среды) должен выполнять «НС АЭС/РАРП» (начальник смены АЭС / руководитель аварийных работ на площадке);

«КДЗ-02/1» (оценка/прогноз радиационной обстановки - общий порядок проведения) должны выполнять «ГКРО/ЦРБ» (ЦРБ - цех радиационной безопасности).

У картці «КДЗ-02» записано:

«Поручить начальнику смены ЦРБ с помощью методики оценки масштабов и значимости аварийных выбросов и сбросов провести прогноз радиационных показателей в ЗН и доз на население. Запросить у начальника смены ЦРБ прогноз радиационных выбросов/сбросов, запросить прогноз метеообстановки в гидрометеорологическом центре г.Ровно. Использовать полученные данные при прогнозировании».

У картці «КДЗ-02/1» є таке:

«Настоящая процедура выполняется ГКРО, а до ее сбора дежурным персоналом АСКРО ЦРБ». Т.е., ГКРО ещё нужно собирать.

«…доложить РАРП о возвращении персонала ГКРО к повседневной деятельности». Т.е., выходит, что ГКРО – штука временная.

Важливо, що згадується «персонал АСКРО ЦРБ».

2.6. Аварійний план ОП ЮУАЕС

Аварийный план ОП «Южно-Украинская АЕС» - ПН.0.0040.0011

На ЮУАЕС [4] прогнозом займається ГКРО («группа контроля радиационной обстановки»), яка повинна використовувати дані «АРМ оператора АСКРО» и програму «КАДО», «текущие метеорологические данные», «прогноз метеообстановки».

1. «Прогноз» і «прогнозування» згадуються в декількох блоках аварійних планів, а саме:

Оповещение (КДО-01)

Защита населения и окружающей среды (КДЗ-02)

Взаимодействие с органами управления территориальной подсистем единой системы гражданской защиты (КДС-02)

Взаимодействие с органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (КДС-03)

Инженерная поддержка (КДП-02)

2. Відносно конкретні регламенти містяться у картках дій:

Оповещение (КДО-01)

Защита населения и окружающей среды (КДЗ-02)

3. Про автоматизацію прогнозування йдеться тільки в аварійному плані ЮУАЕС.

### Кризові центри ДП НАЕК Енергоатом

"Основні положення організації системи готовності та реагування ДП НАЕК "Енергоатом" на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України". - ПЛ-Д.0.03.089-Кризовий центр ДП «НАЕК «Енергоатом» - це комплекс спланованих і оснащених необхідним обладнанням приміщень Дирекції Компанії, призначений для розміщення і роботи в ньому Комісії ДП «НАЕК «Енергоатом» з НС.

Кризовий центр ДП «НАЕК «Енергоатом» оснащений:

системами прогнозування радіаційної обстановки КАДО та RODOS;

Основними завданнями представника Комісії ДП «НАЕК «Енергоатом» з НС у міжвідомчому оперативному штабі є:

участь в аналізуванні інформації, прогнозуванні розвитку обстановки в зоні аварії та підготовці міжвідомчим оперативним штабом пропозицій з ліквідації наслідків аварії із залученням сил і засобів єдиної державної системи цивільного захисту;

Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС. – Затв. наказом Державного комітету ядерного регулювання України 16.01.2004 № 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 136/8735.

«Внутрішній кризовий центр АЕС, центр технічної підтримки 
розміщуються   на   майданчику   АЕС.   Зовнішній  кризовий  центр 
розміщується за межами майданчика АЕС у зоні спостереження АЕС.»

«Внутрішній  кризовий  центр активізується при оголошенні 
на  АЕС  аварії,  що  за масштабами відноситься до промислових або 
комунальних.»

«Зовнішній   кризовий   центр  активізується  за  умов, 
наведених у п.4.7 (у  разі  аварій,  під  час  яких 
інженерні засоби захисту та системи  життєзабезпечення  не  можуть 
забезпечити  радіаційний  захист  персоналу внутрішнього кризового 
центру.)»

«Центр технічної підтримки активізується для  всіх класів 
аварій, що встановлені згідно із системою класифікації аварій, яка 
діє в експлуатуючій організації.»

До функцій входить: «оцінка  і  прогнозування  шляхів  перебігу  аварії,  оцінка викидів   та  скидів  радіоактивних  речовин,  аналіз  результатів контролю та прогнозування радіаційної обстановки;»

«4.6. Для реалізації  функції  щодо  підтримки  персоналу БЩК, 
експлуатаційного персоналу АЕС щодо керування аварією на АЕС  може 
бути створений окремий центр технічної підтримки.  У цьому разі на 
нього  поширюються  вимоги  щодо  вибору  та  обгрунтування  місця 
розташування,  оснащення  та надійності систем та обладнання,  які 
застосовуються для кризових центрів.»

«6.7. На вимогу  експлуатуючої організації внутрішній кризовий 
центр та/або центр технічної підтримки  можуть  бути  активізовані 
для надання допомоги іншим АЕС у разі аварій на них.»

«7. ВИМОГИ ДО ОСНАЩЕННЯ КРИЗОВИХ ЦЕНТРІВ І ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ:

7.2.8. У зоні радіаційної безпеки розташовуються робочі місця 
спеціалістів   АЕС,   які   здійснюють   аналіз   і  прогнозування 
радіоактивних  викидів  та  скидів,   радіаційної   обстановки   в 
приміщеннях  АЕС,  на  майданчику  та  за  його межами,  оцінку та 
прогноз  доз  опромінення  персоналу  і   населення,   розроблення 
рекомендацій щодо радіаційного захисту персоналу і населення.»

«9. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ЗБИРАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ І ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КРИЗОВИХ ЦЕНТРІВ

9.1.4. Система  передачі  даних кризових центрів проектується 
як  розподілена  інформаційна  система,  яка об'єднує ПТК нижнього 
рівня,  встановлені  у  приміщеннях  АЕС, на майданчику та за його 
межами, з ПТК кризових центрів.

9.3.6. У  складі   системи   передачі   даних  передбачається 
програмне забезпечення,  призначене для підтримки прийняття рішень 
персоналом кризових центрів.

Це програмне  забезпечення   виконує   оцінки   характеристик 
джерела   радіоактивних   викидів   і  скидів  у  випадку  аварії, 
розрахунки  і  прогнозування  поширення  радіоактивних  речовин  в 
атмосфері,   оцінки   зон  радіоактивного  забруднення,  оцінки  і 
прогнозування очікуваних та відвернених доз опромінення  персоналу 
АЕС і населення у зоні спостереження АЕС.

Результати розрахунків  відображуються  на   робочих   місцях 
персоналу на його запити.»

Положення про функціонування резервного Кризового центру в системі аварійної готовності та реагування ДПНАЕК «Енергоатом». - ПЛ-П.0.03.069-13.

«2.7. Технічні засоби резервного Кризового центру повинні забезпечувати підтримку виконання САР ДП НАЕК «Енергоатом» таких основних функцій: діагностичних та прогнозних: оцінки та прогнозування радіаційної обстановки на ПП, в СЗЗ і ЗС.»

ТИПОВИЙ РЕГЛАМЕНТ функціонування кризових центрів АЕС. - РГ-Т.0.03.178-10.

По робочих місцях:

5.15. У зоні радіаційної безпеки мають бути розташовані робочі місця фахівців ВП АЕС, що здійснюють аналіз і прогнозування радіоактивних викидів і скидань, радіаційної обстановки в приміщеннях АЕС, на майданчику і за її межами, оцінку і прогноз доз опромінювання  персоналу і населення, вироблення рекомендацій по радіаційному захисту персоналу і населення.

По «8. Забезпечення функціонування кризових центрів ВП АЕС у режимі аварії»:

8.6.5. У разі погіршення радіаційної обстановки в КЦ КАРМ приймає рішення про евакуацію. Рішення про евакуацію може бути прийнято також за наслідками прогнозу, який надає група контролю радіаційної обстановки (ГКРО)

По «9. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИЗОВИХ ЦЕНТРІВ ВП АЕС У РЕЖИМІ АВАРІЇ»

ТИПОВИЙ РЕГЛАМЕНТ інформаційного обміну кризових центрів АЕС з Інформаційно-кризовим центром Державної інспекції ядерного  регулювання України. - РГ-Д.0.03.454-14.

Система аварійного реагування   ВП «Рівненська АЕС». - http://www.rnpp.rv.ua/emergency-response.html

Внутрішній кризовий центр ВП РАЕС розміщений на промисловому майданчику  в захисній споруді.

Зовнішній Кризовий центр  ВП РАЕС розміщений в м. Кузнецовськ - захисна споруда ЦПК АСКРО.

Система аварійного реагування   ВП «Рівненська АЕС». - http://www.rnpp.rv.ua/emergency-response.html

Основні завдання  системи аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС»:

Забезпечення готовності до локалізації і ліквідації аварій і інших  надзвичайних ситуацій на АЕС та ліквідації їх наслідків.

Реагування на аварії та  надзвичайні ситуації на АЕС.

Реалізація заходів щодо захисту персоналу АЕС, населення та навколишнього середовища.

Основні завдання системи аварійного реагування ВП «Рівненська АЕС» по захисту населення та навколишнього середовища:

Посилений моніторинг радіаційних показників об'єктів зовнішнього середовища і опромінення населення.

Прогноз доз опромінення населення в  зоні спостереження.

Інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про результати моніторингу і прогнозу доз опромінення населення.

Надання рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування відносно контрзаходів по захисту населення.

В зоні радіаційної безпеки розташовуються робочі місця спеціалістів АЕС, які здійснюють аналіз і прогнозування радіоактивних викидів та скидів, радіаційної обстановки в приміщеннях АЕС, на майданчику та за його межами, оцінку та прогноз доз опромінення персоналу і населення, розроблення рекомендацій щодо

2.12. Комісії

ПОЛОЖЕННЯ про комісію ДП НАЕК «Енергоатом» з надзвичайних ситуацій. - ПЛ-С.0.03.014-09.

«5.5 В умовах загрози виникнення або надзвичайної ситуації керівник КНС зобов’язаний: «з’ясувати та оцінити обстановку, що склалась на аварійному об’єкті та прилеглій до нього території, масштабу (прогнозу) впливу надзвичайної ситуації на персонал цього об’єкта, населення та довкілля».

В (Корепанова та інші.2013) відмічено :

«Аналіз відомчих нормативних документів ДСНС України, Мінохорониздоров’я, Мінінфраструктури, Держядеррегулювання показав, що питання участі формувань цивільного захисту в проведенні аварійно-рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення визначено за окремими напрямами (методика спостережень щодо оцінки радіаційної обстановки, індивідуальний дозиметричний контроль, … та інше), які в умовах ведення аварійно-рятувальних робіт на забруднених радіоактивними речовинами територіях можна використати тільки як розрізнені частки цілого комплексу заходів, які повинні виконуватись у певній послідовності.»

«В Україні немає нормативного документа, який узагальнював би рекомендації щодо порядку та послідовності виконання комплексу заходів під час проведення аварійно-рятувальних робіт першим ешелоном «ліквідаторів» на забрудненій рададіоактивними речовинами території.»

«…розробити проект стандарту ДСНС «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Аварійно- рятувальні роботи під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій з викиданням радіоактивних речовин»

«…сім основних видів робіт, до проведення яких залучають сили та засоби територіальних і функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту:

− радіаційна розвідка;

− убезпечення населення і сил цивільного захисту, що залучені до аварійно- рятувальних робіт у зоні радіоактивного забруднення;

− пошук та рятування постраждалих;

− надання домедичної допомоги постраждалим;

− евакуювання постраждалих із зони радіоактивного забруднення;

− локалізування радіоактивного забруднення;

− дезактивація споруд, промислових об’єктів, техніки, обладнання.»

### СППР КАДО

Комплекс оперативного аналізу дозиметричної обстановки –КАДО призначений для розрахунку наслідків газоаерозольних викидів з АЕС у межах її зони спостереження на ранній стадії аварії [Бончук та інші, 2009]. Він включає такі основні модулі:

- модуль розрахунку атмосферного переносу та випадінь на поверхню ґрунту. Модуль розраховує поля об'ємних питомих активностей радіонуклідів у приземному шарі повітря та поверхневих питомих активностей радіонуклідів у випадіннях на поверхню ґрунту. В його основу покладена нестаціонарна модель атмосферного переносу домішок, призначена для розрахунку наслідків можливих аварійних викидів на відстанях до 30 км.

- модулі розрахунку доз зовнішнього опромінення від радіоактивної хмари та від випадінь на поверхню ґрунту;

- модулі розрахунку доз внутрішнього опромінення за рахунок інгаляційного надходження та за рахунок перорального надходження при споживанні забруднених продуктів харчування (пілотний);

- модуль контрзаходів.

До допоміжних модулів КАДО відносяться:

- модуль даних про радіонукліди. Містить докладні радіонуклідні дані (постійні радіоактивного розпаду, ланцюжки розпадів, спектральні характеристики), необхідні для виконання розрахунків радіаційної та дозиметричної обстановки.

- інформаційно-довідковий модуль. Виконує відображення даних (що зберігаються в модулі даних про радіонукліди), а також містить значення допустимих рівнів надходження та концентрації для радіонуклідів, наведених у НРБУ-97 .

- геоінформаційний модуль. Містить картографічну інформацію по Рівненській та Волинській областям у радіусі 50 км від РАЕС і включає основні картографічні шари (межі областей і районів, рельєф місцевості, рослинність, водні об'єкти, населені пункти, автомобільні та залізні дороги).

СППР КАДО використовує розрахункові методики, здатні обробляти метеорологічні та радіологічні початкові дані в режимі реального часу . При цьому модуль розрахунку атмосферного переносу використовує не дані чисельного прогнозу погоди, а лише дані вимірювання метеостанції, що обмежує прогностичні можливості системи і може призводити некоректних результатів на часових інтервалах більших ніж 6 годин від старту прогнозу. . Програмний комплекс СППР КАДО знаходиться в стані провадженея в НАЕК Енергоатом і ВП АЕС.

### Висновки до розділу

1. Галузева нормативна документація дуже слабко відображає необхідність застосування в процесах реагування на РА сучасних автоматизованих СППР, що, зокрема, підтримують оперативне прогнозування розвитку аварійної ситуації, використовуючи реальні дані.

2. Взаємовідносини між суб’єктами діяльності, що розглядається (ВП АЕС, Кризові центри), і системами, в яких вони діють (ЄСБ САР), потребують кращої структуризації з визначенням ролі СППР КАЛО і СППР РОДОС.

.3 Важливим є досвід використання СППР КАДО в ДП НАЕК Енергоатом. У зв’язку з близькістю функцій обох СППР логічним буде  рішення з  встановлення СППР  РОДОС в тіж самі підрозділи ДП НАЕК Енергоатом і ВП АЕС, в яких вже встановлено  КАДО

Рис 1.1 . Структура САР ДП НАЕК Енергоатом

Рис 1.2. Структура САР типова

Рис 1.3 Структура САР ЗАЕС

НС АЭС

РАРП

(Генеральный директор ОП ЗАЭС)

Группа инженерной поддержки

Комиссия по ЧС ОП ЗАЭС

(Штаб РАРП)

Группа инженерной разведки и поддержки ЭРП

Группа по подготовке и обеспечению работ ЭРП

Бригада по аварийной транспортировке

ВКХ-ВВЭР СХОЯТ

Группа по локализации и устранению аварий на оборудовании тепловой автоматики и измерений

Группа по локализации и устранению аварий на тепловых подземных коммуникациях и водопроводных сетях

Группа по локализации и устранению аварий на специальном химическом оборудовании

Группа по локализации и устранению аварий на электротехническом и генераторном оборудовании

Группа по локализации и устранению аварий в РУ со свежим и отработан- ным ядерным топливом при транс- портно-технологических операциях в РО  на территории ОП ЗАЭС и СЗЗ

Группа по локализации и устранению аварий на гидротехнических сооружениях

Группа по локализации и устранению аварий на вентиляционном оборудовании

Группа по локализации и устранению аварий на турбинном оборудовании

Группа по локализации и устранению аварий на реакторном оборудовании

АГиБ специального назначения

Группа транспортного обеспечения

Группа контроля радиационной обстановки

Группа медицинской помощи

Группа по обслуживанию ЦТП ВКЦ

Группа обеспечения питанием

Группа по обслуживанию ЗС №1 ВКЦ

Группа обеспечения физической защиты

Аварийно-восстановительная бригада

Группа санитарного контроля и дезактивации

Группа информационного обеспечения и связи с внешними организациями

Группа связи

Бригада химической разведки окружающей среды

Группа материально-технического снабжения

Бригада химической разведки технологического оборудования

Группа инженерной поддержки

АГиБ общего назначения

Управление по вопросам аварийной готовности и реагирования

Оперативный персонал ЦЩУ, БЩУ

Рис. 1.4 Структура САР ХАЕС

Рис 1.5 . Структура САР ЮУАЕС

Рис 1.6 . Оргструктура ЗАЕС

Рис 1.7  Оргструктура ХАЕС

## Цілі СППР і автоматизовані функції

Цілями впровадження СППР РОДОС в системі ДП НАЕК Енероатом є

- Забезпечення готовності до локалізації аварій і інших  надзвичайних ситуацій на АЕС та ліквідації їх наслідків.

- Реагування на аварії та  надзвичайні ситуації на АЕС.

- Реалізація заходів щодо захисту персоналу АЕС, населення та навколишнього середовища.

- Посилений моніторинг радіаційних показників об'єктів зовнішнього середовища і опромінення населення.

- Прогноз доз опромінення населення в  зоні спостереження.

- Інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про результати моніторингу і прогнозу доз опромінення населення.

- Надання рекомендацій центральним і місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування відносно контрзаходів по захисту населення

- Взаємодіє з кризовими центрами інших відомств, що  задіяні в державну систему аварійного реагування

- Гармонізація  САР в системі НАЕК Енероатом з вілповідлними системами сусідніх країн

## Функції СППР , заснованій на програмній системі  JRODOS

Комплексна система реального часу позаоб’єктного реагування на ядерні аварії РОДОС (www.rodos.fzk.de)була розроблена в проектах 3-ї, 4-ї, 5-ї, 6-ї і 7-ї Рамкових програм Європейської комісії (www.rodos.fzk.de). Розробка система здійснювалась для досягнення наступних цілей:

- Створити інтегровану комплексну систему підтримки прийняття рішень, що може використовуватися на території всієї Європи для реагування на всіх стадіях радіаційних аварій - від ранньої стадії (кілька годин-днів) до середньої (роки) і пізньої (десятиліття) стадій.

- Створити загальну структуру для наступної інтеграції нових моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень.

- Забезпечити більшу прозорість процесу прийняття рішень для кращого розуміння громадськістю післяаварійних контрзаходів.

- Установити міжнародний інформаційний обмін даними моніторингу й прогнозами наслідків будь-яких майбутніх аварій.

- Сприяти більш погодженому й гармонійному реагуванню на будь-які можливі  аварії в Європі за рахунок розробки й впровадження системи.

В 1998 році була завершена розробка першої пилотної версії системи, розрахована на установку на робочих станціях Hewlet Packard і роботу в середовищі HP-Unix. Надалі розвиток цієї системи велося аж до 2008 г, коли була розроблена остання версія RODOS 6 Final. Паралельно в 2006 р. була почата розробка зовсім нової (відносно програмної реалізації) мультиплатформенної розподіленої версії системи. Перша офіційна версія оновленої системи була випущена в 2008 році. Оновлена версія системи розроблена на Java основі, тому одержала назву J-РОДОС (Java-родос) [Error: Reference source not found].

Подальший розвиток системи триває й зараз, і її нові версії періодично представляються головним розроблювачем РОДОС - Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh (FZK) - від імені Консорціуму розроблювачів РОДОС, що включає ще 15 установ різних європейських країн.

Завдання, виконувані системою РОДОС, можуть бути охарактеризовані наступними чотирма рівнями:

- Рівень 0: огляд і перевірка радіологічних даних разом з географічною й демографічною інформацією й подання їхнім особам, які приймають рішення.

- Рівень 1: аналіз і прогнозування поточної й майбутньої радіологічної ситуації, що базується на інформації про джерело викиду, даних моніторингу (радіологічного,  метеорологічного) і даного розрахунків моделей.

- Рівень 2: моделювання потенційних контрзаходів (наприклад, укриття, евакуація, поширення йодних таблеток, переселення, дезактивація, заборона на окремі продукти харчування) для визначення їхньої ефективності, переваг і недоліків.

- Рівень 3: оцінка й ранжирування альтернативних стратегій контрзаходів за рахунок балансування їхніх переваг і недоліків (наприклад, витрати, відвернена доза, зниження стресів), беручи до уваги вимоги осіб, які приймають рішення.

Архітектура системи РОДОС складається із трьох підсистем: Підсистема  аналізу радіологічної обстановки, Підсистема моделювання контрзаходів і Підсистема оцінки стратегій. Взаємодія всіх програмних модулів і інтерфейсів, а також керування  інтерактивним і автоматичним режимом виконання програми, контролюється спеціально ядром системи.

Параметри моделей і бази даних РОДОС можуть бути адаптовані для різних АЕС і різних географічних, кліматичних і екологічних умов. Оперативне використання системи вимагає інтеграції в реальному часі з даними мережі радіологічного й метеорологічного моніторингу, а також з даними метеорологічних прогнозів національних служб прогнозування погоди. Система РОДОС включає також базу даних сценаріїв аварійних викидів в атмосферу з реакторів різних типів.

Підсистема аналізу радіологічної обстановки постійно робить оцінку й прогноз радіаційної ситуації. Основними інтегрованими в цій підсистемі модулями є:

- Модуль атмосферного переносу, що складається з ланцюжка моделей атмосферного переносу в локальному масштабі до 100 км, що включає МПП, і три альтернативні моделі атмосферного переносу – АТСТЕП, РИМПАФ і ДИПКОТ,а також і модель глобального переносу MATCH.

- Гідрологічний модуль, у якому розраховується поширення радіоактивних забруднень у водних системах.

- Радіоекологічні й дозові моделі, що розраховують дозові навантаження для всіх шляхів опромінення (FDMT, FDMA).

Підсистема моделювання контрзаходів робить розрахунки об'єму й тривалості контрзаходів відповідно до встановлених нормативів (які можуть відрізнятися в різних країнах), а також наслідків контрзаходів. Ця підсистема включає наступні моделі:

- Моделі ефективності укриття, евакуації, поширення йодних таблеток, переселення, дезактивації й сільськогосподарських контрзаходів.

- Радіоекологічні й дозові моделі для обчислення корисності реалізації контрзаходів.

- Моделі для обчислення  детерміністичних  і стохастичних ефектів впливу на здоров'я й для оцінки вартості контрзаходів і впливу наслідків аварії на здоров'я населення.

Підсистема вибору контрзаходів забезпечує оцінку й ранжирування різних стратегій контрзаходів шляхом балансування їхніх відповідних переваг і недоліків, беручи до уваги існуючі обмеження (можливість виконання, сприйняття в суспільстві), пріоритети осіб, які приймають рішення, соціо-психологічні й політичні аспекти.

Спочатку СППР RODOS була спроектована для RISC-серверів і робочих станцій компанії Hewlett Packard, які працюють під управлінням операційної системи UNIX. Система мала реалізацію геоінформаційного модуля, який підтримував лише власний формат даних, складну процедуру інтеграції нових моделей та була важкою для налаштування.

У системі RODOS використовувався підхід до інтеграції моделей на основі формалізації опису входів та виходів моделей та їх взаємодії з інтерфейсом користувача [69, 100]. При цьому моделі запускаються як автономні програми, обмін інформацією між ними відбувається через файли і можливий тільки до початку або після закінчення роботи моделі. Перевагою цього методу є прискорення розробки системи шляхом розділення роботи між розробниками системи та розробниками моделей, відсутність необхідності будь-яким чином модифікувати код моделі, автоматизована побудова інтерфейсу. Водночас недоліками такого методу інтеграції є практична проблема вивчення нової формалізованої мови розробником моделі тільки для інтеграції моделі до системи, орієнтованість на одноманітний інтерфейс користувача, при якому внесення додаткових компонентів призводить до модифікації формалізованої мови та її інтерпретатора, комунікація моделей та системи тільки через файли чи з використанням платформозалежних засобів (спільна пам'ять, shared memory UNIX), необхідність створювати та читати файли різних форматів.

У міру розвитку інформаційних технологій користувачами системи була поставлена задача створити нову кросплатформну розподілену систему. Вимоги до сучасного програмного комплексу сформульовані у [99, 100, 101], останнє спеціалізує вимоги до предметної області оцінки та прогнозування наслідків радіаційних аварій.

Основними функціональними (тобто такими, що описують поведінку, яку має пропонувати система) є такі вимоги:

- інтерфейс користувача повинен бути зручний, звичний та зрозумілий;

- система повинна підтримувати мінімально необхідний набір функцій при роботі з геоприв’язаними об’єктами (прямий імпорт растрових та векторних даних у стандартних форматах до геоінформаційної підсистеми, агрегація результатів, робота з шарами даних);

- легка адаптація до національних та об’єктових умов;

- система повинна підтримувати багато користувачів;

- легка інтеграція зовнішніх обчислювальних моделей;

- у систему мали бути інтегровані всі обчислювальні моделі старої системи RODOS;

- використання сучасних систем управління базами даних для зберігання інформації.

Нефункціональними вимогами (особливими можливостями та обмеженнями, що накладаються на систему) є:

- кросплатформність, система повинна працювати в усіх відомих операційних системах;

- забезпечення можливості віддаленого доступу до комп’ютера, на якому буде встановлена система;

- забезпечення можливості розподілення програмного комплексу по декількох комп’ютерах.

## Характеристика і схема  функціональної структури СППР РОДОС

Математичні моделі JRODOS, розроблені більш ніж у 20 європейських інститутах, використовуються для прогнозування міграції радіонуклідів у повітряному середовищі, випадінь на водозбори, транспорту радіонуклідів водними потоками і їх міграції в сільськогосподарській продукції, в природних екосистемах для розрахунку доз внутрішнього і зовнішнього опромінення персоналу та населення в зоні аварії.

З використанням описаної вище методики в нову систему JRODOS були інтегровані: три моделі атмосферного переносу [22] (ATSTEP, RIMPUFF [103], DIPCOT [104]), модель глобального атмосферного переносу MATCH [105, 106], модель ранніх контрзаходів (EmerSIM [107]), моделі розрахунку короткострокових і довгострокових доз внутрішнього і зовнішнього опромінення різними шляхами, в тому числі від продуктів харчування, блок гідрологічних моделей [7] (модель змиву, перенесення по річкових мережах, морська модель), моделі пізніх контрзаходів та моніторингу для населених пунктів (ERMIN [8, 108], IAMM [109]), модель пізніх контрзаходів у сільському господарстві (AgriCP [8]) та інші. На рис. 5.3 наведені основні моделі та зв’язки, що дозволяють об’єднувати моделі в обчислювальні ланцюжки. Деякі дочірні моделі можуть бути ініціалізовані користувачем без встановлення посилання на батьківську модель (наприклад, модель ERMIN може бути ініціалізована користувачем або вихідними даними моделей атмосферного переносу чи моніторингових моделей).

Для системи JRODOS на основі ЖЦ інтеграції моделей за допомогою РОО розроблено методику та програмно-інструментальні засоби інтеграції моделей, що дозволяють полегшити процес інтеграції і зробити його більш гнучким. Всі моделі колишньої системи RODOS були інтегровані до нової системи протягом року. Інтеграція нової моделі в середньому займає до 15 робочих днів. При цьому час інтеграції моделі до старої системи займав до 9 місяців.

Для потреб комплексної оцінки ситуації в автоматичному режимі були розроблені супермоделі, що реалізують логіку взаємодії декількох інтегрованих у системі моделей. Наприклад, супермодель для оперативного використання системи при надзвичайній ситуації, що складається з моделей атмосферного переносу, ранніх контрзаходів та оцінки короткострокових і довгострокових доз опромінення від різних джерел.

Рис. 2.?   Схема функціональної структури  моделей СППР РОДОС

# Опис  СППР  на основі системи РОДОС , яка впроваджується в  ДП НАЕК Енергоатом

## СППР РОДОС ДП НАЕК Енергоатом і її взаємодія з СППР інших відомств, які використовують систему РОДОС

У рамках програми міжнародного співробітництва у галузі ядерної безпеки (INSC) Європейська комісія разом із українськими бенефіціарами та кінцевими користувачами впроваджують проект, який спрямований на покращення Національної системи ядерної безпеки шляхом постачання, інсталяції та адаптації до умов українських АЕС Европейської системи ядерного аварійного реагування у реальному часі РОДОС.  На основі системи РОДОС створюватиметься Національний центр реагування на радіаційні аварії, у складі якого входитимуть (рис. 2.4.1.3):

- Оператор українських АЕС, ДП НАЕК Енергоатом, який експлуатує 15 ядерних блоків на чотирьох площадках: Рівненській АЕС (РАЕС), Хмельницькій АЕС (ХАЕС), Запорізській АЕС (ЗАЕС) та Південно-українській АЕС (ПУЕС). Компанія підпорядкована Міністерству палива та енергетики, яке визначає політику щодо використання атомної енергії. Завдання НАЕК Енергоатом включають експлуатацію та модернізацію існуючих АЕС, будівництво нових ядерних блоків та забезпечення безпеки та надійності ядерних об’єктів. У випадку ядерної аварії на одній з АЕС НАЕК Енергоатом несе відповідальність за аварійну підготовку та проведення протиаварійних контрзаходів у 30 км зоні навколо АЕС.

- Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка відповідає за аварійне реагування та захист населення України на всій території України. Оперативне прогнозування наслідків природних катастроф є відповідальністю Українського гідрометцентру (УГМЦ) у складі ДСНС.

- Державна інспекція ядерного регулювання України

Інсталяція РОДОС буде здійснюватись на наступних площадках:

- у Ситуаційному центрі НАЕК Енергоатом у Києві, а також на кожній з АЕС: РАЕС, ХАЕС, ЗАЄС, ЮУЕС;

- у ДСНС, а саме у Київському відділенні УГМЦ та Нікопольському відділенні УГМЦ, розташованому у 15км від ЗАЕС;

- при УГМЦ буде засновано Національний центр прогнозування радіологічних аварій (НЦПРА), в якому буде також встановлено систему РОДОС.

На усі комп’ютери із встановленою системою РОДОС буде налаштовано онлайн постачання даних радіологічних та метеорологічних вимірювань, які проводяться на площадках АЕС та на Нікопольському сайті УГМЦ. При цьому щодо метеорологічних вимірювань не на усіх площадках АЕС наявне сучасне обладнання,яке здатне забезпечити систему РОДОС потрібними вимірюваннями. Тому планується встановлення наступного обладнання для метеорологічних вимірювань:

- СОДАР для вимірювань вертикальних профілів та пульсацій швидкості вітру на площадці ЗАЕС;

- автоматична метеорологічна станція на площадці ЗАЕС, що кожні 10хв. вимірює приземні значення таких характеристик: швидкость та напрям вітру, температура, вологість повітря, атмосферний тиск , опади, інтенсивність сонячного та сумарного випромінювань, категорія стійкості;

- автоматична метеорологічна станція, аналогічна п.2, на Нікопольській площадці УГМЦ.

Для функціонування Національного центру реагування на радіаційні аварії, а також для встановлення системи РОДОС на усіх запланованих площадках, необхідно таке обладнання:

- дізельгенератор для забезпечення функціонування НЦПРА у випадку відключення електроенергії;

- сервер для метеорологічного прогнозування (мінімальні вимоги – 8 ГБ оперативної пам’яті, 4х10 Гбітс,

- сервер баз даних;

- сервер для управління зовнішнім обміном даних;

- робоча станція;

- джерела безперебійного живлення ;

- персональні комп’ютери для робочих місць операторів РОДОС.
Схема обладнання та мережевих зв’язків, необхідних для функціонування Національного центру реагування на радіаційні аварії на основі системи РОДОС, представлена на рис.2.4.1.4

Рис.  Схема реалізації СППР РОДОС в ДП НАЕК Енергоатом у взаємодії з СППР інших відомств

## Логічна схема  реалізації СППР на основі програмної системи РОДОС в ДП НАЕК Енероатом

В рамках Проектів Європейської комісії (ЄК) в Україні впроваджується європейська система підтримки прийняття рішень з реагування на ядерні та радіаційні аварії РОДОС:

• в ІКЦ Держатомрегулювання - проект ЄК № 268-309);

• в ДП НАЕК «Енергоатом» та Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС ) - проект ЄК № 304-281) «Розробка удосконаленої, повністю інтегрованої системи управління в ДП НАЕК« Енергоатом »і на ВП АЕС для ефективного і скоординованого аварійного реагування» (далі- Проект).

У ДСНС  реалізація проекту проводиться в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ) в ​​нещодавно створеному новому структурному підрозділі УкрГМЦ- Центрі прогнозування наслідків радіаційних аварій (ЦПНРА).

У ДП НАЕК «Енергоатом» роботи з реалізації проекту відповідно до Розпорядження «Про создания РОБОЧОЇ ГРУПИ з реалізації проекту ІСЯБ U1.05 / 09 T6» від 19.12.2012 проводяться під керівництвом Робочої групи, очолюваної директором Департаменту з питань аварійної готовності та реагування дирекції по виробництву виконавчої дирекції з виробництва ДП НАЕК -Енергоатом - керівником Кризового центру ДП НАЕК Енергоатом.

Проект за контрактом з ЄК № 304-281 виконується Karlsruhe Institute of Technologies -KIT.

Система РОДОС виконує оперативну оцінку наслідків аварій на АЕС. На основі комплексу математичних моделей РОДОС забезпечує прогнозування післяаварійного поширення радіонуклідів у повітрі, випадінь на поверхню, перенесення радіонуклідів водяними потоками, розрахунок доз зовнішнього і внутрішнього опромінення з урахуванням забруднення харчових ланцюгів. Для цього математичні моделі системи РОДОС використовують оперативні дані від систем АСКРО АЕС, ряд параметрів інформаційних систем енергоблоків АЕС, дані оперативної гілрометеорологіческой обстановки і дані численних прогнозів погоди. На основі обробки даних моніторингу стану повітряного і водного середовища даних радіаційного моніторингу і результатів моделювання система РОДОС дозволяє проводити оцінку дозового ефективності різних післяаварійних заходи в 30 км зоні АЕС і за її межами і підготовляти звіти про розвиток післяаварійного ситуації для різних сценаріїв контрзаходів.

Реалізація СППР на основі програмної системи РОДОС буде проводитись на основі технічних ріщень прелсавлених в документі «Технічна Специфікація. Тендер на поставку обладнання для проекту INSC U1.05/09 T6 Інструмент для програми співпраці з ядерної безпеки: Співпраця з Українським ядерним оператором. Проект INSC U1.05/09 Т6 Розділ «Поставка обладнання» Розробка розширеної, повністю інтегрованої системи управління для ефективного управління та скоординованого реагування на надзвичайні ситуації ДП НАЕК Енергоатом і ВП АЕС»,

У рамках робіт з впровадження системи РОДОС у ДП НАЕК «Енергоатом» і ДСНС  - ЦПНРА УкрГМЦ для використання в системі РОДОС необхідно забезпечити

-регулярну передачу даних від систем моніторингу майданчиків АЕС в ЦПНРА УкрГМС РОДОС. Такі дані збираються і накопичуються системою передачі даних ДП НАЕК «Енергоатом» (далі - СПД) на майданчиках АЕС, і передаються в КЦ ДП НАЕК «Енергоатом».

-регулярну передачу даних оперативного чисельного прогнозу погоди, деталізованого для регіонів чотирьох ВП АЕС України - РАЕС, ЗАЕС, ХАЕС і ПУАЕС від сервера метеорологічного прогнозування ЦПНРА в КЦ ДП НАЕК Енергоатом.

-передачу по запитах в періоди проведення навчань і кризових ситуацій даних прогностичних розрахунків, проведених РОДОС ЦПНРА, в КЦ ДП ПАЕК Енергоатом і даних прогностичних розрахунків, проведених РОДОС КЦ ДП ПАЕК Енергоатом в ЦПНРА.

Проектування технічних і мережевих засобів ЦПНРА і системи РОДОС в ДП НАЕК Енергоатом виконано КИТ і представлено в документі узгодженому ДП НАЕК Енергоатом і ГСНС України та опублікованому ЄК в Тендерний досьє в серпні 2013 року. Представлена ​​в цьому документі (Додаток Б2) конфігурація технічних засобів системи РОДОС в ДП НАЕК Енергоатом і ГСНС України (Рис. 1) передбачає в якості платформ підтримки обміну даними між ЦПНРА і КЦ ДП НАЕК Енергоатом виділені «Сервера управління зовнішніми обмінами даними» - суводях, технічні характеристики яких задавалися у зазначеній технічній Специфікації (МС). У серпні 2015 базове технічне обладнання, відповідне ТЗ та представлене на Рис.1, було поставлено в ЦПНРА УГМЦ і ДП НАЕК Енергоатом фірмою ВЕСТРОН, яка була контрактували ЄК за результатами тендеру, проведеного за вказаною ТС восени 2013 року.

Логічна схема технічної реалізації СППР РОДОС з  «Технічної  Специфікації. тендер на поставку обладнання для проекту INSC U1.05/09 представлена на Рис. 3.1 .

Рис.3. 1. Логічна схема реалізації СППР РОДОС в ДП НАЕК Енергоатом  у взаємозв’язку з СППР на основі ї системи РОДОС в ДСНС України

Кодування карток дій (КД):

З – забезпечення

У – управління

О – оповіщення

І – інформування

Л – ліквідація наслідків