План тестування системи  JRODOS

встановленої в ДІЯР України

Проект No. U1.05/09, Contract No. 2011/268-367

Gerhard Benz, Claudia Landman

Karlsruhe Institut für Technologie - KIT

Марк Железняк

УЦЕВП АТН України

Проект ЕС  No. U1.05/09, Contract No. 2011/268-367 «Розробка удосконаленої, повністю інтегрованої системи управління в ДП НАЕК «Енергоатом» і на ВП АЕС для ефективного і скоординованого аварійного реагування»

Технічний проект

системи підтримки прийняття рішень ДП НАЕК «Енергоатом» і ОП АЕС  для ефективного и скоординованого аварійного реагування ,

заснованої на програмному забезпеченні РОДОС

розроблений Контрактором  проекту ЄС

Карлсруе Інститутом Технологій, Германія

Том 6

Програма тестування  СППР JRODOS у кінцевого користувача

ЗМІСТ

1	Передмова	- 3 -

1.1	Мета	- 3 -

1.2	Структура плану тестування	- 3 -

1.3	Методологічні принципи тестування	- 4 -

2	Документація і компоненти програмної системи RODOS	- 5 -

2.1	Документація	- 5 -

2.2	JRodos компоненти системи	- 5 -

3	Базові тести	- 5 -

3.1	Підключення до бази даних	- 5 -

3.2	Запуск сервера і клієнта JRODOS	- 6 -

3.3	Інтерфейс користувача	- 6 -

3.4	Наявність шарів географічних карт регіонів РАЕС і ЗАЕС та інших  даних з географічною прив'язкою	- 8 -

3.5	Спеціфічні дані про  регіони ЗАЕС і РАЕС	- 9 -

3.6	Отримання оперативних чисельних  прогнозів погоди (ЧПП) регіонів РАЕС і ЗАЕС;	- 9 -

4	Проект, розрахункові моделі та інструменти	- 11 -

4.1	Створення проекту і  користувальницький інтерфейс РОДОС-Lite	- 11 -

4.2	Робота з панеллю інструментів	- 13 -

4.3	Отримати збережений проект	- 15 -

4.4	Модель MATCH	- 15 -

4.5	Менеджер Результатів	- 17 -

5	Інтеграція нового ланцюга моделей	- 18 -

5.1	Редактор ланцюга моделей	- 18 -

5.2	Робота з новим ланцюгом моделей	- 18 -

6	Дані реального часу і  Автоматичний  режим	- 19 -

6.1	Провайдер   & Дані реального часу	- 19 -

7	Тести ланцюгів  атмосферних моделей	- 21 -

7.1	Моделі в інтерактивному режимі	- 22 -

7.2	Моделі в Автоматичному Режимі	- 22 -

8	Тести моделей розповсюдження радіонуклідів у водному середовищі	- 24 -

8.1	Тестування ланцюга річкових моделей для регіону РАЕС	- 24 -

8.2	Тестування ланцюга моделей Каховського водосховища  регіону ЗАЕС	- 24 -

9	Тестування мережі	- 25 -

9.1	Підключення до мережі	- 25 -

9.2	РОДОС Робота в мережі	- 25 -

# Передмова

## Мета

Метою цього документу є формулювання системи тестів системи JRODOS,   яка встановлюється у кінцевого користувача  і підключена до АСКРО даних ЮУАЕС, ХАЕС, РАЕС і ЗАЕС , і чисельних прогнозів погоди для регіонів цих АЕС з урахуванням функціонального наповнення системи, яке відповідало завданням проектів   ЕС 268-367 і . 268-367ю

## Структура плану тестування

Цей документ містить не лише загальний опис методології випробувань, а й детальний план тесту. Він розділений на кілька категорій, щоб отримати розумну послідовність тестів  і визначити зміст функціональних тестів.

Тестування проводиться за наступними напрямками :

- Наявність документації за програмною системою;

- Перевірка наявної інсталяції РОДОС на комп'ютері ДІЯРУ;

- Тестування підключення до бази даних;

- Тестування інтерфейсу користувача;

- Наявність шарів географічних карт регіонів РАЕС і ЗАЕС та інших  даних з географічною прив'язкою;

- Введення даних регіонів ЗАЕС і РАЕС;

- Отримання оперативних числових прогнозів погоди регіонів РАЕС і ЗАЕС;

- Тестування  інтерфейсу користувача;

- Тестування генерація звітів;

- Надходження даних АСКРО і моделі Чисесльного прогнозу погоди у  в реальному часі;

- Тестування автоматичного режимі;

- Тестування моделей  в інтерактивному режимі;

- Тестування моделей  в автоматичному режимі;

- Тестування мережі

Блок-схема для виконання окремого тесту, представлена ​​нижче:

Якщо помилки виявлена під час тестування (тобто при виконанні тесту в середовищі розробки) в перший раз, наступна процедура повинна застосовуватися:

- Тест визначено, за допомогою якого  ця помилка виявлена.

- Помилка усунена в програмі.

- Нові випробування повторюють до тих пір, проблема вирішена.

Таким чином, набір тестів завершена, і процедура може бути повторена в подальших тестових запусків (наприклад, після зміни програми).

## Методологічні принципи тестування

Перш ніж перейти до  технічних аспектів тестування, вкажемо про визначення тестування та його  цілі.

Адекватне визначення :

"Тестування це процес виконання програми з наміром знайти помилки."

Досвід показує, що це не просто гра слів, але значно впливає на успіх випробування. Якщо завдання полягає в тому, що показує, що програма не містить помилок, ця мета переслідується несвідомо. Це означає, що люди мають тенденцію вибирати дані  тестування, за допомогою якої програма виявлення помилок з меншою ймовірністю.

Якщо, з іншого боку, завдання полягає в знаходженні помилки в програмі, дані випробувань більшою ймовірністю успіху при виявленні помилок. Таким чином, вартість програми може бути збільшена набагато краще.

Наведене вище визначення також призводить до певної оцінці термін "успішне тестування". У багатьох випадках "успішному виконанні тесту" розуміється як описують фактом без помилок був знайдений, тоді як тест, за допомогою якого нова помилка виявлена, називається "не вдалося". Це часто вказує використання неправильне визначення тестування. Для тіста, яка не виявляє будь-які помилки і, отже, витрачає час і гроші, атрибут "успішні", здається, не бути адекватною. Тому потрібно знайти стільки випробувань це можливо, за допомогою яких виявлені помилки. Потім вони будуть передані як "успішні".

# Документація і компоненти програмної системи RODOS

## Документація

Такі документи повинні буди надані в  паперовому вигляді і в електронних копіях

2.1.1 JRodos Керівництво користувача

2.1.2 JRodos Керівництво з інсталяції

2.1.3 JRodos Керівництво адміністратора програмної системи

2,1 4.  JRodos Керівництво   з аналізу результатів розрахунків

## JRodos компоненти системи

Документ JRodos Керівництво користувача       описує необхідні кроки, як встановити програмне  забезпечення JRodos. Переконайтеся, що необхідні компоненти вже встановлені.

Номери тестів

2.2.1 PostgreSQL / PostGIS

2.2.2 JRODOS Server

2.2.3 JRODOS Client

# Базові тести

## Підключення до бази даних

Використовуйте PgAdmin  для надання доступу до баз даних PostgreSQL. Цей інструмент повинен бути встановлений.

Необхідні бази даних є такі:

GeoDB, HDM, ModelEnvironment, Prognose,      RTDB, RoUsers, RodosHome,  gisdata

Тест 3.1.1

Опис: бази даних існують і з'єднання працюють.

Дія: запустити  PgAdmin

Вхід: Відкрити PostgreSQL меню для відображення баз даних.

Перевірка: усі доступні бази даних видно в Object Browser.

## Запуск сервера і клієнта JRODOS

Запустіть сервер і клієнт JRODOS за допомогою сценаріїв, як описано в "Керівництво з інсталяції  JRodos". Постфіксний скрипт визначає використовувану ОС:. SH (Linux) і. CMD (Windows)

Тест 3.2.1

- Запустіть  				 JRodosServer.sh | .cmd JRodosServerConfiguration 		ConfigureRodosServer.sh |. cmd

- Запустіть клієнт JRodos		 JRodos.sh |. cmd

## Інтерфейс користувача

Перевірка  представлення інтерфейсу.користувача за замовчуванням

Test 3.3.1

Опис: 	Відкриття інтерфейсу JRODOS користувача.

Дія:        Вставити ім'я користувача і пароль у вікні входу в систему.

Вхід: 	Логін: Ім'я користувача ("admin"), пароль ("admin")

Перевірка:           (1) З'являється вікно  Логін .

(2)  ) З'являється вікно  JRODOS , яке показує

-		 Головне вікно з картою за замовчуванням і шари  за замовчуванням

Вікно Проект

- Вікно властивостей

- Вікно повідомлень

- Рядок меню, панель інструментів, іконки

Test 3.3.2

Опис: Представляє  карту і легенду карти.

Дія:

Вхід:

Перевірте: карта Європа і легенда карти і з'явиться

Test 3.3.3

Опис: відображення даних з кожного шару.

Дія: клацніть правою кнопкою миші на шарі-елемента і виберіть Показати Таблиця атрибутів.

Вхід:

Перевірте: шар даних видно в таблиці.

Test 3.3.4

Опис: змінити стиль шару АЕС.

Дія: клацніть правою кнопкою миші на шарі-елемента і виберіть Редагувати Поточний стиль.

Вхід: Вибір Symbolizers і змінити колір і форму (наприклад, трикутник)

Перевірте: зміна АЕС з'явиться.

Test 3.3.5

Опис:  Перемикання вікон

Дія:  Натисніть для перемикання Project Explorer  вікно,  Message вікно і

Вікно Property на панелі інструментів Для перемикання між visible /invisible .

Вхід:

Перевірте: Вікна показали очікувану  поведінку

Test 3.3.6

Опис: Використовуйте функції масштабування (картографічний  інструмент) з Панелі інструментів

Дія:           Zoom In / Out окремих розділів у карті.

використати  Попередній зум на карті.

Вхід:            Виберіть Zoom In / Out, Попередній зум

Перевірка:    Обрані функції з'являться в головному вікні  у  відповідності

з використаними  зум-функціями.

Test 3.3.7

Опис: Використовуйте меню відстані з панелі інструментів.

Дія:         Вимірювання відстані на карті з 3 або більше положеннях.

і перевірити загальну довжину.

Вхід:           Виберіть меню Відстань

Перевірка :          Виміряна  відстань і координати відображаються у статус панелі

Test 3.3.8

.	Опис: Робота з інформацією іконку з Панелі інструментів.

Дія:            Виберіть  Information  значок

Вхід:            Натисніть на  країну (наприклад, Україна).

Перевірка:          Поверхня  країни зміниться в білий колір, інформація з'являється  у вікні  Властивості.

## Наявність шарів географічних карт регіонів РАЕС і ЗАЕС та інших  даних з географічною прив'язкою

        Типово дані з географічною прив'язкою (топографічні карти , дані про землекористування ) повинні бути доступні після установки. Використовуйте меню Дані .

        Файл користувача  повинен бути підготовлений до випробувань.

Test 3.4.1

Опис: Відображення доступних сайтів і додати новий сайтів.

Використовувати існуючий ім'я сайту і змінити ім'я блоку.

Дія: Вибрати дані>Дані сайту( майданчика).

Вхід:            -               Натисніть кнопку [+] і вставьте  ім'я блоку, ім'я сайту  і

додаткові дані в текстові поля.

-           Натисніть OK, щоб закрити вікно. Відкрийте вікно Сядьте електронної дані ще раз.

Перевірка:           -               Поля  введення   тексту з'являється і може бути використана для вставки даних сайту.

-           Список у вікні списку показує новий сайт / блок і т.д.

Тест 3. 4. 2

Опис: Завантажити карту, шари навколо  РАЕС і ЗАЕС .

Дія:    Виберіть Карта> завантаження шари навколо сайту.

Вхід: Вибір сайту і зміна діапазонів.

Перевірка:          Населенні пункти і  дороги з'являться.

Test 3.4.3

Опис: Додати дані користувача з географічною прив'язкою.

Дія: Виберіть Карта> Режими розрахункових даних ...

Вхід:            Використовуйте кнопку Завантажити, щоб додати дані, визначені користувачем.

Перевірка:           Нові дані з'являються на карті.

## Спеціфічні дані про  регіони ЗАЕС і РАЕС

Test 3.5.1

Опис: Відображення за замовчуванням екологічних даних (область 1).

Дія: - Виберіть Дані> Регіональні дані .

-           Встановіть перемикати "Показати / Змінити існуючий регіону, вставте номер регіону

і натисніть кнопку 'OK'.

Вхід:            Виведіть на екран наявні радіологічні, екологічні та сільськогосподарчі дані .

Раціони,  продуктів харчування, нукліди  (характиристики АЕС)

Feedstuff, Foodstuff, Nuclide (Plant) Data

Animal Product, Plant/Surface, Yield/LAI/Growth Dilution Rate

Перевірка:           Очіковані  дані з'являються в таблиці.

## Отримання оперативних чисельних  прогнозів погоди (ЧПП) регіонів РАЕС і ЗАЕС;

Тестується такі функції системи

        Визначення місцевого постачальника.

        ЧПП файли даних від цього  постачальника повинні бути в наявності в  комп'ютері для регіонів РАЕС і ЗАЕС.  .

        Використовуйте меню Погоди у рядку меню, щоб визначити новий постачальник, а також імпортувати ЧПП  дані.

Test 3.6.1

Опис: Створіть нового  ЧПП - провайдера.

Дія:           обрати Погоди меню> Параметри ЧПП провайдер

- Набір Переключити Створити нову П Р ovider далі.

- Набір Переключити LSMC даних Увімкнути.

Вхід:            Визначити постачальника конкретних значень.

- Вставте нове ім'я постачальника

- Вставка Тривалість, оновлення періоду, інтервал даних

- Виберіть назву сайту (и)> натисніть Змінити сайти

- Додайте необхідні сайти до нового постачальника;

- Підтвердіть Змінити сайти з OK і перевірити результат (чек).

- Підтвердіть ЧПП параметри провайдера з ОК.

Перевірка :            - ЧПП-линк з ім'ям постачальника видна у нижній

лінії.

- Обрані сайти видно у вікні .

Тест 3. 6.2

Опис:  Імпорт ручний  Даних ЧПП для  визначеного провайдера .

Дія:         Виберіть у меню Погоди> Імпорт даних ЧПП.

Вхід:          - Виберіть папку, в якій  зберігаються файли даних ЧПП.

- Виберіть повний список ЧПП файли даних за допомогою миші і

натисніть кнопку Open.

- Виберіть відповідного постачальника і натисніть ОК.

Перевірка :          -     Вікно вибору файлів з'являється ЧПП

-           Імпорт даних реєструється у вікні повідомлень

Тест 3. 6.3

Опис: Автоматичний імпорт даних ЧПП від  певного постачальника.

Дія:          Скопіюйте нові дані ЧПП задає папку

~ JRodosServer / Автоматика / ЧПП / 'ProviderName'

і перевірити, якщо файли доступні в базі даних.

Вхід:         Виберіть папку, в підготовлених файлів даних ЧПП зберігаються і

скопіюйте файли в папку-ЧПП.

Перевірка:         Через деякий час (30 сек) ЧПП-папка порожня.

Тест 3. 6. 4

Опис: відображення і перевірити повноту імпортованих даних ЧПП.

Дія:           Відкрийте вікно Виберіть Дані ЧПП.

Вхід:           - Обирати Прогноз > Показати дані ЧПП.

- Вибрати відповідного  постачальника.

-  Вибіряк ручного, так і автоматичного імпортовані тимчасових міток на Analysis time

- Вибір перемикання single-/multi-level полів.

Перевірка:        - Рядок меню Analysis time аналізу показує  імпортовані  	набори і даних   позначки про час.

-	При натисканні на різні імена полів показує значення в Головному вікні.

Тест 3. 6 ,5

Опис: Видалити імпортований   набір даних ЧПП

Дія: -               Виберіть у меню Прогнози> Видалити даних ЧПП

-           Виберіть відповідного  провайдера та натисніть оновити

-           Виберіть один або кілька відміток часу в правому вікні

і натисніть Видалити вибране.

Вхід:

Перевірка:         - Мінімальний і максимальний доступний мітки часу видно.

-           Обрані мітки часу в правому вікні будуть видалені.

-        Кількість наборів у базі даних зменшується.

# Проект, розрахункові моделі та інструменти

Ці тести перевіряють різні компоненти системи JRODOS які здійснюють проект та ініціалізації даних, контроль та запуск моделі, передачу даних між моделлю і системою / графічного програмного забезпечення.

Опція Грід  повинная бути встановлена як Новий Грід і розмір сітки на відплвідні значення.,  яке використовуватиме в центрі розрахункової області. Обидва параметра задаються в РОДОС-Lite вікні . використовувані настройки необхідно відзначити,

## Створення проекту і  користувальницький інтерфейс РОДОС-Lite

Секція 4. 1   описує тестування  створення нового проекту, використання інтерфейсу користувача RODOS-Lite, запуск і виконання обраного  ланцюжка моделі, а також відображення різних результатів .

Test 4.1.1

Опис: Створіть новий проект, вибравши модель ланцюга Emergency який і

включає моделі ALSMC, EmerSim, DepoM і FDMT.

Дія:          Виберіть у меню File> New Project

Вхід:           Назва проекту: project01

Опис Проектуr: Test

Модель ланцюга: Emergency -Аварійний

Натисніть кнопку 'OK'

Перевірка         1. Ім'я проекту з'явиться у вікні.

2. З'являється вікно введення РОДОС-Lite .

Test 4.1.2

Опис: Створіть вхідний набір даних з РОДОС-Lite

Дія:          Відкрийте вікна введення

Site, Source term, Weather, Countermeasures, Food chain, Run, Summary

Вхід: -               Виберіть локальний сайт і натисніть Підтвердити.

-           Вставте початку випуску і виберіть джерело викиду  термін DRSA-FK1.

-               Виберіть локальний сайт і натисніть Підтвердити.

-               Встановленого інтервалу прогнозу> = 24 годин.

-               Виберіть імпортовані дані ЧПП -метеорології і натисніть Підтвердити.

-     Переключити  набір   Early countermeasures  Ранні контрзаходи  в положення " включено"  (Використовується за замовчуванням) і

P ССГ кнопку підтвердження.

Встановити Переключатель  Вправа Exercise  в положення " включено" і натисніть Підтвердити.

-    Натискати Представляти  в формі  Summаry

Перевірка:          1. Зявяться вікна РОДОС-Lite  і  Summаry                                                  2. Моделі ALSMC стартує відразу після натискання 				кнопки Надіслати.

3. В  Message window  показано  журнал-виводу:

        Підготовка вхідних даних

        Протоколювання виконання моделі

4.Всі  моделі цього  ланцюга запускаються

і виконуються автоматично

з'являється повідомлення model finished - модель заверешена).

5. Запуск був успішно збережений.

-

Test 4.1.3

Опис:   Представлення  різних результатів в Main (Graphic)-window  Головному (графіка)-вікні.

Дія:   Натисніть на Output Вихід  виберіть  поміж різних результатів.

Вхід:             - Вибір різних результатів концентрації.

- Вибір різних контрзаходів результати (райони, дози).

- Виберіть іншу таблицю-виходів.

Перевірка                       - З'являються і показані очікувано детально результати розрахунків концентрація

- З'являються і показані очікувано детально результати розрахунків контрзаходів .

- Таблиця-виводу з'являється  і показує очікувані значення.

## Робота з панеллю інструментів

Використовувати результати Проект01 для перевірки функції панелі інструментів

Test 4.2.1

Опис: Створіть контур ділянки

Дія:      Виберіть графічний результат  натисніть в легенді карти на

відповідний шар і виберіть ділянку контуру. Contour plot

Редагувати / змінювати значення в цьому вікні Ділянка контуру.

Вхід:              значення діапазону Grid; кілька значень контуру

Перевірка : Контур малюється на відображених  результатах.

Test 4.2.2

Опис: Робота з повзунком часу JRODOS

Дія:         (1) Виберіть час залежного від графічного результату (наприклад, час  концентрації в повітрі   time int. conc. air )

(2) Натисніть кнопку Виконати, щоб почати анімацію.

(3) Натисніть  кнопку "запуск"  run  для анімації результатів  а потім

N-раз кнопку Далі. next

(4) Перетягніть повзунок у потрібне положення.

Вхід:             Проект01 вже вибраний, Sобрати ADM-результат

Перевірка           (1) анімації ADM-результат відображається.

(2) Після  переустановки ADM-результат відображається крок за кроком.

(3) В результаті переміщення  позиції повзунка і

відображаються відповілні  результати для різного часу

Test 4.2.3

Опис: Відображення залежності  функції від часу в обраній точці.

Дія: Натисніть на Builder інструмент і зробити правий клацання миші 	по потрібній точці.

Виберіть "Розробка графіка " з лівою кнопкою миші.

Вхід: Вибір ADM-результат.

Перевірка:           Вкладка відкриває і відображає залежність від часу у вибраному

сітки разом з таблицею, що містить дані.

Test 4.2.4

Опис: Вибір різних типів даних візуалізувати з дерева

Дія: - візуалізувати дані у вигляді рядів (див. таблицю)

- Для візуалізації постраждалих районів

Вхід:            (1) Виберіть концентрації активності

(2) Виберіть Частотні спектри органу доз

Перевірка:           (1)  дані відображаються в таблиці.

(2)  дані відображаються у вигляді списку

Test 4.2.5

Description: The Tests 4.2.3/4 generate tables, charts and graphs in the Main

window and additionally a tab on the top for each selection.

Action:          Click the pull down menu at each tab and select the sub menu

Close, Close All, Close All But This.

Input:            Repeat the Tests 4.2.3/4 to create new tabs.

Check:          The selected tab(s) and the related result window(s) are closed.

Опис: Тести 4.2.3 / 4 створення таблиць, діаграм і графіків у Головному Окні   та додатково на вкладці у верху екрану для кожного вибору.

Дія:     Натисніть на меню, що випадає на кожній вкладці і вибрати підменю

Close, Close All, Close All But This.

Близько, близько все, Закрити всі, окрім цього.

Вхід:             Повторіть тести 4.2.3 / 4 для створення нової вкладки.

Перевірка:           Вибраної вкладки (и) і відповідні вікна результат (и) закриті.

## Отримати збережений проект

Зупиніть клієнт JRODOS.

Запустіть клієнт JRODOS.

Test 4.3.1

Опис: Завантажувати  (Відкрити) збережений проект.

Дія:   Логін і виберіть у меню File> Open Project

Вхід:             Виберіть проект Проект01.

Перевірка:            Обраний проект з'являється у вікні проекту

Test 4.3.2

Опис:  Показати  архівовані  результати

Дія:     Натисніть на назву проекту Проект01 і результат-вихідних елементів

Вхід: 	(1) Виберіть різні результати Прогноз .

(2) Виберіть різні контрзаходи результати.

(3) Виберіть різну таблицю-виходів.

Перевірка:        (1)  Результати Прогноз  з'являються					(2) Результати  розрахунків Контрзаходів з'являються

(3) Таблиця-вихідних значень з'являються

Test 4.3.3

Опис: Повторіть тест з Розділу 4.2

Дія:

Вхід:

Перевірка:           Ті ж самі результати, що і в 4.2 відображаються.

## Модель MATCH

Визначити постачальника (Test 4.4.1) і скопіюйте підготовлену ГРИБ-файли в директорію

~JRodosServer/RodosHome/romet/provider-name/eu

Будь ласка, переконайтеся, що файл TABLE.def  існує і прийнятний для ГРИБ-файлів.

Test 4.4.1

Опис: Визначення нового провайдера.

Дія: - Виберіть меню Prognosis > NWP Provider Option

- Набір Переключити MATCH даних в вкл і створення нового провайдера .

Вхід:         Вставити  імя постачальника і дані атрибути.

Перевірка:        Наявність нової директорії

~JRodosServer/RodosHome/romet/provider-name/eu

є.

Test 4.4.2

Опис: Створіть новий проект MATCH .

Дія:         Виберіть у меню Файл> N EW проекту

Вхід: Назва проекту: match01

Проект Descr: MATCH - Тест: сайт "ім'я сайту"

Модель ланцюга: MATCH

Натисніть кнопку 'OK'

Перевірка:           - ім'я проекту з'явиться у вікні Експлорер .

-  вхідні дані у вікні введення

Test 4.4.3

Check:         The MATCH model starts ( see message window).

Опис: Старт моделі MATCH

Дія:         Заповніть the General- /Source term    форми

Вхід: - Вибір провайдера і нуклідів.

- Вставити дату прогнозу кінця / часу.

- Вибрати ім'я сайту, джерело і термін випуску деталей.

- Натисніть кнопку "Init"

Перевірка:          MATCH моделі стартує  (див. повідомлення вікні).

Test 4.4.4

Опис: відображати різні результати в основному (Graphic)-вікна.

Дія: Натисніть на результат пункту і виберіть вихідний результат.

Вхід: Вибір різних результатів MATCH і використовувати час повзунків.

Перевірка:               Результати MATCH ів з'являються і показати очікуваний деталей.

## Менеджер Результатів

Результати, які повинні бути обрані у вікні Диспетчер Результат

Prognostic Results: Activity concentrations

- Air concentration near ground, current

- Air concentration, time integrated near ground

Cloud arrival time

- Cloud arrival time

Dose rates

- Total effective gamma dose rate

Potential Doses

- Total potential dose

- effective

- lung

Test 4.5.1

Опис: Створення  Звіту  вручну.

Дія:           Виберіть Результат Диспетчер завдань проекту Проект01

ї активації Генерація звітів У вікні диспетчера Результат.

Вхід:           Виконувати дії для вибору конкретних результатів в результаті менеджері почати генерацію звіту завдання.

Перевірка:               Обрані результати доступні у форматах PDF, RTF і ZIP

Test 4.5.2

Опис:   Генерація звітів  автоматично для ланцюга  моделей EmergencyLite.

Дія:           Виберіть у меню Опції> Установки звіту і активувати

Generate Report automatically

Generate PDF

Generate RTF

Generate HTML as ZIP folder

Виберіть Інструменти> Редактор моделлю ланцюжка Tools > Model Chain Editor  і виконувати дії для вибору  для автоматичної генерації звітів

Вхід:             Створення проекту / ланцюга моделей для яких генерації

звіту про задачу повинно бути зроблено.

Перевірка:               Обрані результати доступні у форматах PDF, RTF і ZIP.

# Інтеграція нового ланцюга моделей

## Редактор ланцюга моделей

Test 5.1.1

Опис: За допомогою редактора моделлю ланцюжка Model Chain Editor, щоб створити новий  ланцюг кмоделей.

Дія:          Виберіть  меню Сервіс> моделлю ланцюжка .     Tools > Model Chain Editor

Вхід:            (1) Вставте нове ім'я; змінити нові 1 до LSMC + EmerSim.

(2) Вибір моделі по праву клацань миші, і створити ланцюг.

(3) Виберіть керувати сценами Manage Scenes і 	активувати (доступ) нову ланцюг.

Натисніть зберегти вибрані 	ланцюга & Закрити вікно. Save Selected Chains & Close 	Dialog.

Закрийте редактор Модель ланцюга.

Перевірте: Вікно Configure Model Chains  налаштування ланцюжка Модель з'явиться.

(1)    Моделі доступні в спадному меню і може бути вибрано .

(2)    Моделі пов'язані.

(3)    Нова модель ланцюжка доступі.

## Робота з новим ланцюгом моделей

Test 5.2.1

Опис: Створіть новий проект з новим  ланцюгом моделі.

Дія: Виберіть File> New Project.

Вхід:            Вставте ім'я проекту і виберіть нову ланцюг модель зі списку.

Натисніть OK.

Перевірка:          (1) У вікні Створити новий проект.

(2) Новий проект з'являється у вікні проекту

Test 5.2.2

Опис: Запустіть нову модель ланцюжка Кожна модель повинна бути запущена вручну ..

Дія:         Створіть новий проект, введення даних з РОДОС-Lite і почати

модель (ів).

Вхід: (1) Виберіть першу модель і зробити правою кнопкою миші і натисніть Init .

(Виконувати введення даних з РОДОС-Lite)

(2) Початок першою моделлю з правою кнопкою миші та натисніть Run.

(3) Повторіть кроки 1 і 2 з наступного моделлю.

Перевірка:           (1) введення даних з RODOS-Lite було успішним.

(2) виконання моделей робіт (див. M essage вікні).

Test 5.2.3

Опис: Показати результати від кожної моделі

Дія: Натисніть на результат пункту Вихідний і виберіть деякі результати.

Вхід:

Перевірте: очікувані результати з'являються.

# Дані реального часу і  Автоматичний  режим

Автоматичний режим складається з моделі ланцюга (діагноз  + прогноз)

RMC3diag - (A, R, D) LSMCdiag - Доза - (A, R, D) LSMC PROGN - EmerSim - DepoM - FDMT.

В ході тестів повинно бути продемонровано надходження даних в реальному часі від сервера АСКРО ДІЯРУ ( гамма фон і метеорологічні дані) для ЗАЕС і РАЕС і оперативних даних прогнозів погоди нарахованих на детальній сітці для цих регіонів.

## Провайдер   & Дані реального часу

Test 6.1.1

Опис: Визначте новий провайдер

Дія:         Зв'язати сайт з відповідним постачальником

Вхід:            (1) Виберіть  Measurements > Register Site to Provider Mapping Вимірювання> Реєстрація сайту Постачальника карт

(2) Натисніть кнопку [+], щоб відкрити новий рядок; сайт вставки і ім'я постачальника.

Натисніть OK, щоб закрити вікно. Відкрийте вікно.

Перевірка:      (1) вікно Register Site to Provider Mapping з'являється.

(2) сайту та ім'я постачальника видно в новому рядку.

Test 6.1.2

Опис:  Надходження  даних вимірювань  АСКРО .

Дія:         JRodosServer працює.

Копіювати дані вимірювань у каталог ~ Автоматична / RTTF

Вхід:             CP / source_dir / *   ~ JRodosServer / Автоматика / RTTF

Перевірка:      Файли даних вимірювань передаються від призначення

каталог (~ Автоматична / RTTF) до Бази  даних  реального часу.

Каталог призначення порожній після завершення передачі.

Автоматичний Режим

Test 6.2.1

Опис: Ініціалізація автоматичного  режиму

Дія: Виберіть у меню File> New Project

Вхід: Назва проекту: auto01

Проект Descr: Test Автомат

Модель ланцюга: Автоматичний

Натисніть кнопку 'OK' !

Перевірка  1.  ім'я проекту з'явиться у вікні Експлорера .

2.  Зявиться  вікні введення РОДОС-Lite

Test 6.2.2

Опис: Підготовка моделі типу (A, R, D) і вхідними даними через РОДОС-Lite.

Дія:          Налаштування вхідних даних (сайт, джерело перспективі, виражений в числах-даних і т.д.)

Вхід:            Відкрийте РОДОС-Lite форми і вставити всі необхідні дані.

ADM-Type: ALSMC

Site:                        ****

Release Time:         dd.mm.20yy hh:mm

NWP-Timestamp:	  ******

Finally: Press Submit at the bottom of the Summary form.

Перевірка  1. Всі РОДОС-Lite форми з'являються.

2. Ланцюг  Автоматичної моди стартує  через кілька секунд.

3.  У  Message window  відображається  ход розрахунків

Test 6.2.3

Опис: Відображення результатів діагностики.

Дія:          Натисніть на результат пункту Outpu T> Діагностика Результати> Концентрація активності

Вхід:           Виберіть часу концентрація повітря (CS 137).

Використовуйте кнопки повзунок часу візуалізувати рух

T IME інтегровані ctivity концентрації.

Перевірте: очікувані результати з'являються.

Test 6.2.4

Дія: Натисніть на результат пункту Outpu T> Погоди Результати> Концентрація активності

Вхід:            Виберіть часу концентрація повітря (CS 137).

Використовуйте кнопки повзунок часу візуалізувати рух

часу концентрація діяльності.

Перевірте: очікувані результати з'являються

Test 6.2.5

Опис: Показати більше результатів прогнозу.

Дія: Натисніть на результат пункту Outpu T> Погоди Результати> ****

Вхід:           - Вибір різних контрзаходів результати.

- Вибір різних виходів таблиці.

Перевірка:          Очікувані результати з'являються.

Test 6.2.6

Опис: Установка інтервалу перемикання від діагностичної до прогностичної моди

Дія: Вкажіть період розрахунку прогнозу і почати Автоматичний режим як  зворотну операцію.

Зупиніть розрахунок на  кроках  6, 12, 18 ...

Вхід:           1. Період прогнозу розрахунку: 6

2. Створити новий автоматичний  проекту і його запустити

Перевірка          Ланцюг моделей преключився  від діагнозу до прогнозу.

# Тести ланцюгів  атмосферних моделей

Ці тести перевіряють моделі ланцюга з різними моделями атмосферної дисперсії (ATSTEP, RIMPUFF і DIPCOT). Ці тести містять у собі підготовку даних для моделі, виконання і представлення результатів. Загальною ланцюга моделі зазначено в попередніх тестах.

## Моделі в інтерактивному режимі

Використовуйте ланцюг моделей  LSMC - E merSim - Депо M - FDMT для наступних випробувань.

Test 7.1.1

Опис: Ланцюг моделей  з ATSTEP

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів .

Test 7.1.2

Опис:  Ланцюг моделей  з  RIMPUFF

Дія:          Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

Test 7.1.3

Опис: Ланцюг моделей  з  DIPCOT

Дія: Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

## Моделі в Автоматичному Режимі

Виконати ланцюг  моделей

RMC3diag - (ATSTEP / RIMPUFF / DIPCOT) DIAG - Доза - (A, R, D) LSMC - E merSim - Депо M - FDMT.

Test 7.2.1

Опис: Запустіть автоматичне ланцюга Модель з ATSTEP.

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:          - Вставте Pro предметом ім'я та виберіть Автоматизація зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

Test 7.2.2

Опис: Запустіть автоматичне ланцюга Модель з RIMPUFF.

Дія: Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:          - ввести назву проекту та виберіть Автоматизація зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

Test 7.2.3

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

Опис: Запустіть автоматичне ланцюга Модель з DIPCOT.

Дія: Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:          - ввести назву проекту та виберіть Автоматизація зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу з РОДОС-Lite форм.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях результатів

# Тести моделей розповсюдження радіонуклідів у водному середовищі

## Тестування ланцюга річкових моделей для регіону РАЕС

Test 8.1.1

Опис: Запустіть ланцюг моделей JRetrace& JRivtox  для басейну р Сож регіон РАЕС

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях

результатів

Test 8.1.2

Опис: Запустить ланцюг модель розрахунку доз волним шляхом FDMA  на основі результатів  JRetrace& JRivtox  для басейну р Сож регіон РАЕС

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях

результатів

## Тестування ланцюга моделей Каховського водосховища  регіону ЗАЕС

Test 8.2 .1

Опис: Запустить  модель   THREETOX  для Каховського водосховища  регіон ЗАЕС

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях

результатів

Test 8.1.2

Опис: Запустіть  модель розрахунку доз водним шляхом FDMA  на основі результатів  моделі   THREETOX  для Каховського водосховища  регіону ЗАЕС

Дія:         Створіть новий проект , вставте вхідні дані і запустити модель.

Вхід:           - ввести назву проекту та виберіть модель ланцюга зі списку.

Натисніть OK .

- Підготувати дані для вводу.

Перевірка:          - Всі кроки (створення і запуск ) виконуються .

- Очікувані результати з'являються у вікнах і графічних панелях

результатів

# Тестування мережі

## Підключення до мережі

У цей перший крок, мережеві з'єднання випробувані незалежно від програмного забезпечення Ródos.

## РОДОС Робота в мережі

В ході тестування  перевіряється що РОДОС отримує необхідну інформацію із мережі ДІЯРУ